|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Калужский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ _ИУК «Информатика и управление»

КАФЕДРА 	ИУК2 «Информационные системы и сети»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

«Моделирование функционирования устройств управления»

ДИСЦИПЛИНА: «Архитектура вычислительных систем»

| Выполнил: студент гр. ИУК2-62Б | ( Низовская М.Ю. ) (Подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
| Проверил: | (Дементьев В.Д.) (Подпись) (Ф.И.О.) |
| Дата сдачи (защиты): Результаты сдачи (защиты): |  |
| - Балльная оценка: - Оценка: |  |

Калуга , 2026

Цель: Сформировать практические навыки разработки микропрограммных устройств управления работы автоматизированного оборудования.

Задачи: Исследование структуры устройства управления. Составление таблицы команд и графа функционирования заданных команд. Расчет полей микрокоманды, составление карты прошивки управляющей памяти. Разработка функциональной схемы 4 микропрограммного устройства управления. Оценить эффективность работы устройства в зависимости от заданного критерия разработки.

Задание:

| Вариант | Набор операций | Удлиненные микрокоманды |
| --- | --- | --- |
| 9 | Q1, Q4, Q8 (φ1 = 1) | 4(5tГИ), 22(6t ГИ) |

| № вар | Естественный | принудительный | горизонтальный | вертикальный | с 1-м адрес. | с 2-мя адрес. | смешанное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | + | + | + |  | + | + |

Ход работы:

На основании таблицы микропрограмм составим таблицу выполнения операций.

Таблица 1. Таблица выполнения операций

| Операци я | Обозначени е операции | Адрес микрокоманд ы | Выполняемые микрокоманд ы | Услови е | След. команд а при ψ=1 | След. команд а при ψ=0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сложение | Q1 | 1(1) | S1, S10 | φ1 | 13(6) | 12(5) |
| Запись числа в ЗУ | Q4 | 4(2) | S3 | – | 22(10) | – |
|  |  | 7(3) | S4 |  | 19(9) | – |
| Условны й переход | Q8 | 8(4) | – | φ1 | 7(3) | 22(10) |
|  |  | 12(5) | S8, S15 | φ2 | 15(8) | 14(7) |
|  |  | 13(6) | S8, S16 | φ2 | 15(8) | 14(7) |
|  |  | 14(7) | S11 | – | 22(10) | – |
|  |  | 15(8) | S12 | – | 22(10) | – |
|  |  | 19(9) | S6 |  | 23(11) | – |
|  |  | 22(10) | S5 | – | 23(11) | – |
|  |  | 23(11) | S2 | – | 24(12) | – |
|  |  | 24(12) | S7, S0 | – | конец | – |

Рисунок 1 – Граф выполнения микрокоманд.

Рисунок 2 – Режим 1.

Рисунок 3 – Режим 2.

Рисунок 4 – Режим 3.

Рисунок 5 – Временная диаграмма режим 1.

Рисунок 6 – Временная диаграмма режим 2.

Рисунок 7 – Временная диаграмма режим 3.

Группа 1: Операции памяти/пересылки (00)

	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S11, S12

Группа 2: Операции АЛУ (01)

	S8, S10, S15, S16

Группа 3: Специальные (10)

	S0 (конец)

Таблица 2. Поле Vi

| Vi | Si |
| --- | --- |
| 00 | Операции памяти/пересылки |
| 01 | Операции АЛУ |
| 10 | Специальные операции |

Таблица 3. Группа 00: Операции памяти/пересылки

| Номер микрооперации | Код микрооперации |
| --- | --- |
| S1 | 000000001 |
| S2 | 000000010 |
| S3 | 000000100 |
| S4 | 000001000 |
| S5 | 000010000 |
| S6 | 000100000 |
| S7 | 001000000 |
| S11 | 010000000 |
| S12 | 100000000 |

Таблица 4. Группа 01: Операции АЛУ

| Номер микрооперации | Код микрооперации |
| --- | --- |
| S8 | 0001 |
| S10 | 0010 |
| S15 | 0100 |
| S16 | 1000 |

Таблица 5. Группа 10: Специальные операции

| Номер микрооперации | Код микрооперации |
| --- | --- |
| S0 | 1 |

Таблица 6. Таблица кодирования микроопераций (смешанная, итоговая).

| № ячейки | Vl | Si | X | A0 | A1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 (1) | 00 | S1(0)+S12(8) = 100000001 | 01 | 0110 (6) | 0101 (5) |
| 0010 (2) | 00 | S3(2) = 000000100 | 00 | 1010 (10) | 0000 |
| 0011 (3) | 00 | S4(3) = 000001000 | 00 | 1001 (9) | 0000 |
| 0100 (4) | 00 | 000000000 | 01 | 0011 (3) | 1010 (10) |
| 0101 (5) | 01 | S8(0)+S15(2) = 0101 | 10 | 1000 (8) | 0111 (7) |
| 0110 (6) | 01 | S8(0)+S16(3) = 1001 | 10 | 1000 (8) | 0111 (7) |
| 0111 (7) | 00 | S11(7) = 10000000 | 00 | 1010 (10) | 0000 |
| 1000 (8) | 00 | S12(8) = 100000000 | 00 | 1010 (10) | 0000 |
| 1001 (9) | 00 | S6(5) = 000100000 | 00 | 1011 (11) | 0000 |
| 1010 (10) | 00 | S5(4) = 000010000 | 00 | 1011 (11) | 0000 |
| 1011 (11) | 00 | S2(1) = 000000010 | 00 | 1100 (12) | 0000 |
| 1100 (12) | 10 | S0(0) = 1 | 00 | 0000 | 0000 |

Расчёт объёма ПЗУ Формула: V = (X + Y) * N, где

X – длина операционной части

Y – длина адресной части

N – количество ячеек памяти

X = 2 + 9 = 11 бит (операционная часть: Vl + Si)

Y = 2 + 4 + 4 = 10 бит (адресная часть: X + A0 + A1) N = 12

V = (11 + 10) * 12 = 21 * 12 = 252 бита = 31.5 байта (округляем до 32 байт)

Элементы и их назначение:

РгК (Регистр команды) - хранит код команды (Q1, Q4, Q8)

DC (Дешифратор команд) - код команды → начальный адрес

РгАМк (Регистр адреса микрокоманды) - хранит текущий адрес в ПЗУ

ПЗУ (Память микропрограмм) - хранит 12 микрокоманд по 21 биту

РгМК (Регистр микрокоманды) - хранит и разделяет микрокоманду на поля

DC Vl (Дешифратор вертикального поля) - выбирает группу микроопераций

DC Si (Дешифратор горизонтального поля) - выбирает конкретные микрооперации

DC усл (Дешифратор условий) - формирует ψ по X, φ1, φ2

Y (Схема формирования Y) - объединяет GRP и MIC в управляющие сигналы

MX (Мультиплексор) - выбирает A0 или A1 по ψ

ОУ (Операционное устройство) - выполняет микрооперации, выдаёт φ1, φ2

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы были сформированы практические навыки разработки микропрограммных устройств управления работы автоматизированного оборудования.

Рисунок 1 – Функциональная схема МПУУ